|  | ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI |  |
| --- | --- | --- |

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi

Tel.: 0232 - 235100;    Fax: 0232 - 210336;     www.icc.ro

Direcția Tehnică și Investiții

Aprobat

PREȘEDINTE,

Costel ALEXE

Nr.___________/____________.2024

Caiet de Sarcini

pentru atribuirea contractului de furnizare

”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” – 2 (două) complete,

necesare Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihail Sturdza"

al județului Iași, mun. Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, jud. Iași.

Administrator public al Judeţului Iaşi,

Ştefan-Andrei CAZACU

Șef Serviciu,

Iogen GÎNJU

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solitar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,

Radu ARNĂUTU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Director Executiv,

Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solitar cu întocmitorul înscrisului

- DATE GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de  atribuire a contractului de furnizare pentru ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” – 2 (două) complete al cărui scop este stabilirea elementelor / condițiilor esențiale care vor guverna contractul de furnizare și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare,  numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini și orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele impuse de acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Documentația de atribuire privind contractul de furnizare conține informații necesare descrierii obiectului contractului, precum şi informații şi instrucțiuni necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participanți la procedură.

- SCOPUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizarea unui număr de 2 (două)complete ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL”, necesare pentru asigurarea păstrării în condiții bune a echipamentelor individuale de protecție precum și a aparatelor individuale de respirat cu aer comprimat utilizate de personalul unității.

Prin complet ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” se înțelege un ansamblu de mai multe module și diverse dotării care să permită păstrarea în condiții bune a echipamentelor individuale de protecție precum și a  aparatelor individuale de respirat cu aer comprimat utilizate de personalul unității.

Completul ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” este destinat pentru dotarea structurilor din cadrul ISUJ Iași, și anume: Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Din cauza spațiului limitat de amplasare, completul ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” va fi desfășurat pe verticală (de tip supraînălțat), dispus pe două nivele cu acces  individual prin exterior.

Cod CPV: 44613300-3 Containere standard pentru mărfuri (Rev.2)

- SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

  - containerul va fi de tipul supraînălțat, dispus pe două nivele, având o înălțime liberă interioară cuprinsă între 2100 și 2400 mm, și o suprafață utilă desfășurată de minim 25 m2.

  - dimensiuni gabarit maxime: 6000 mm L X 2400 mm l X 4800 mm;

  - pereții confecționați din panouri de tip sandwich termoizolante de minim 50 mm grosime, culoarea ”gri antracit”;

  - structura metalică confecționată din tablă zincată profilată la rece cu grosimea de minim 25 mm, culoarea ”portocaliu / orange”, îmbinată prin sudură, stâlpi prevăzuți cu canal de drenare a apelor pluviale și cu posibilitate de prindere și rigidizare cu alte module;

  - podeaua va fi realizată din structură metalică profilată la rece acoperită cu o pardoseala din material lemnos de minim 22 mm și linoleum omogen de trafic intens de minim 2 mm grosime lipit pe toată suprafață materialului lemnos;

  - acoperișul confecționat din tablă metalică zincată având grosimea de minim 2 mm, rezistent la intemperii și termoizolant;

  - va fi prevăzut cu 2 (două) uși metalice cu deschiderea spre interior, având dimensiunile cuprinse între de 850-1000 mm l și 1900 - 2200 mm H;

  - va fi prevăzut cu 2 (două) ferestre având dimensiunile minime de 500 mm l și 900 mm H;

  - completul va fi prevăzut pe cele două nivele cu de 52 de spații individuale pentru depozitarea și păstrarea echipamentului individual de protecție (costum de protecție tip pompier, cască de protecție, cizme de protecție tip pompier și a aparatului de respirat cu aer comprimat), având următoarele caracteristici:

    - dimensiunile unui spațiu individual de l400 mm × A400 mm × H2000 mm la care se acceptă o toleranță de maxim ±5%,

    - dispuse doar pe părțile lungi ale completului și la o înălțime de 100 mm față de pardoseală;

    - confecționate din structura solidă, sudată, cu cadru din oțel și grilaj tip plasă, de culoare ”gri antracit”;

    - fiecare spațiu individual trebuie să fie prevăzut cu o poliță la nivelul superior care să permită depozitarea căștii de protecție (de aproximativ 350 mm) și 3 cârlige dispuse pe cele 3 laturi fixe care să poată susțină individual o greutate de aproximativ 15 Kg, iar partea inferioară spre pardoseală va închisă cu un grătar metalic care să susțină greutatea cizmelor de protecție, de aproximativ 5 Kg;

    - fiecare spațiu individual de depozitare va fi prevăzut cu o ușă confecționată din structura solidă, sudată, cu cadru din oțel și grilaj tip plasă, de culoare ,,portocaliu / orange” și prevăzute cu balamale și sistem de securizare / încuiere;

  - fiecare nivel va fi prevăzut cu un sistem de iluminat de tip LED astfel încât să asigure un iluminat corespunzător pe toată suprafață, întrerupător, priză electrică 230V și un tablou electric cu siguranțe automate calibrate corespunzător;

  - accesul la nivelul superior va fi asigurat printr-o scară exterioară metalică, prevăzută cu platformă pătrată cu latura cuprinsă între 1100 – 1300 mm, mână curentă, culoarea ”gri antracit” iar treptele și platforma vor fi confecționate astfel încât să prevină alunecarea pe acestea;

- ELABORAREA OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE

Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică;

Propunerea tehnică trebuie să definească caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, sistem de asigurare a calității, ambalare, etichetare etc.;

Pornind de la specificațiile tehnice, elaborate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, ofertanții vor preciza în cadrul propunerii tehnice, tipul și modelul echipamentelor ofertate, precum și caracteristicile tehnice specifice tipului și modelului de produs ofertat.

Ofertele care nu indică tipul și modelul echipamentelor ofertate ci doar menționează că se vor îndeplini cerințele caietului de sarcini și ale specificațiilor tehnice anexate, vor fi considerate ca fiind incomplete din punct de vedere al solicitărilor autorității contractante.

Propunerea financiară va fi prezentată sub formă tabelară ca în exemplul de mai jos.

Transportul completului ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL” revine în sarcina furnizorului și va fi inclus în preț.

| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Pret total (lei fără TVA) | Valoare TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL | cpl | 2 |  |  |  |

- LIVRARE, RECEPŢIE ŞI PLATĂ

La livrare, produsele vor îndeplini toate condițiile impuse de legislația în vigoare pentru admiterea în folosință.

Produsele și echipamentele vor fi noi, fără a fi utilizate anterior.

a) Livrarea produselor se va efectua în cel mult 45 de zile de la data semnării contractului, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al jud. Iași situat în mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, jud. Iași;

La livrarea produselor se va semna un proces verbal de predare – primire a produselor.

La livrare, produsele  trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;

- inventarul completului;

- declarația/certificat de conformitate;

- certificat de garanție;

- alte documente impuse în prezentul caiet de sarcini sau de legislația specifică domeniului, prescripții tehnice, instrucțiuni de exploatare și întreținere etc.

Produsele vor fi livrate complet echipate și pregătite pentru introducerea imediată în exploatare.

b) Recepția și punerea în funcțiune a produselor se va realiza la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al jud. Iași situat în mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, jud. Iași.

Rezultatele recepției se vor consemna într-un proces-verbal de recepție a produselor.

Recepția se va realiza după îndeplinirea următoarelor condiții:

- livrarea tuturor produselor;

- predarea documentelor solicitate;

- completarea certificatelor de garanție.

c) Recepția contractului de furnizare se va realiza în termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție a produselor. Rezultatele recepției contractului de furnizare se vor consemna într-un proces verbal de recepție a contractului de furnizare.

d) Plata se va efectua de către autoritatea contractantă, în termen de 30 de zile de la semnarea Procesului verbal de recepție a contractului de furnizare, după emiterea facturii fiscale de către Contractant.

- CRITERII DE ATRIBUIRE

Valoarea totală a celor două complete ”CONTAINER ECHIPAMENT INDIVIDUAL”: 58.823,52 lei fără TVA (cincizecișioptmiioptsutedouăzecișitreileișicincizecișidoibani);

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție directă este “prețul cel mai scăzut”

- PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garanție a produselor (inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) va fi de minimum 12 de luni pentru toate echipamentele.

Garanția acordată va fi transferabilă, cesiunea / comodatul nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

Perioadele de garanție se calculează de la data recepției, respectiv semnarea procesului - verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

În perioada de garanție orice defecțiune a produselor va fi înlăturată de către vânzător în termen de cel mult 10 zile de la data când a fost înștiințat în scris de către cumpărător. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina vânzătorului.

Depășirea termenului de imobilizare a produselor sau echipamentelor pentru remedierea defecțiunilor în termenul de garanție, peste termenul de 10 zile de la data notificării (înștiințării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenții materiale vânzătorului, sub formă de penalități.

Garanția produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării vânzătorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia cumpărătorului.

Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție se vor prezenta suplimentar.