|  | ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI |  |
| --- | --- | --- |

Calea Chișinăului, nr.23, cod. 700265, Iaşi

Tel.: 0232 - 235100;    Fax: 0232 - 210336;     www.icc.ro

Direcția Tehnică și Investiții

Aprobat

PREȘEDINTE,

Costel ALEXE

Aprobat

PREȘEDINTE,

Costel ALEXE

Nr.___________/____________.2025

Caiet de Sarcini

pentru atribuirea contractului de furnizare

,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” – 1 complet, necesar INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "MIHAIL STURDZA" al județului Iași, mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, jud. Iași.

Șef Serviciu,

Iogen GÎNJU

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului

Șef Serviciu,

Iogen GÎNJU

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,

Sorin Paul HÂNCU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Întocmit,

Sorin Paul HÂNCU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Director Executiv,

Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului

Director Executiv,

Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului

- DATE GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de  atribuire a contractului de furnizare pentru ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ”  – 1 complet al cărui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractul de furnizare şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare,  numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini şi orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele impuse de acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Documentaţia de atribuire privind contractul de furnizare conţine informaţii  necesare descrierii obiectului contractului, precum şi informaţii şi instrucţiuni necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participanţi la procedură.

- SCOPUL SI  OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizarea unui număr de 1 complet ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ”, pentru realizarea transportului de carburant pentru alimentare proprie din stații PECO precum și pentru alimentarea autospecialelor la locul intervenției, atunci când situția operativă este de mare amploare iar perioada de desfășurare a intevenției este de lungă durată.

Prin complet ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” se înțelege un echipament cu toate componentele, dotările și accesoriile necesare pentru buna funcționare a completului, fără a pune în pericol personalul utilizator.

Completul ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” este destinat pentru dotarea structurilor din cadrul ISUJ Iași, și anume: Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Cod CPV: 44611600 - 2 -  Rezervoare;

CPV: 34223300 - 9 -  Remorci.

- SPECIFICAȚII TEHNICE minime ale completului ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ”

Completul ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” este format din următoarele:

- Remorcă transport – 1 bucată;

- Rezervor de motorină mobil – 2 bucăți.

- Remorca transport - 1 bucată cu următoarele caracteristici minime ce trebuie să fie îndeplinite:

- dimensiuni utile  (lungime x lățime x înălțime): 250 cm x 143 cm x 35 cm (dimensiunile specificate sunt orientative și pot varia cu o toleranță de ± 10% față de valorile nominale indicate, fără a afecta funcționalitatea sau compatibilitatea produsului);

- categoria conform RNTR2: M3 tandem, cu greutate totală admisă pană la 1400 kg și omologare pentru rulare până la 130 km/h;

- echipată cu:

  - șasiu zincat sudat;

  - obloane din tablă striată confecționate din aluminiu având grosimea de minim 2 mm;

  - podea confecționată din placaj impermeabil și antiderapant având grosimea de minim 15 mm;

  - minim 4 inele de ancorare;

  - minim 4 chingi de ancorare (curea de fixare) cu clichet si cârlig, fiecare având lățime de minim 5 cm, lungime de minim 10 m iar capacitate de ancorare de minim 5 tone.

  - 2 axe prevăzute cu suspensie independentă pe torsiune;

  - cu roți prevăzute cu apărători de noroi;

  - cu roată de sprijin și manevră și cu 2 picioare de sprijin pentru fixare la încărcare;

  - cu roată suplimentară de rezervă montată pe proțapul remorcii, de aceleași dimensiuni ca roțile montate pe remorcă;

  - cu instalație electrică cu mufă cu 13 pini, în conformitate cu standardele rutiere;

  - sistem de frânare acționat mecanic, inerțial;

- remorca se va livra cu certificat de conformitate (C.O.C.), carte de identitate eliberată de Registrul Auto Român, autorizație provizorie de circulație precum și cu omologare comunitară (CE);

- Rezervor de motorină mobil - 2 bucați cu următoarele caracteristici minime ce trebuie să fie îndeplinite:

- capacitate (litri): 975 litri (dimensiunile specificate sunt orientative și pot varia cu o toleranță de ± 10% față de valorile nominale indicate, fără a afecta funcționalitatea sau compatibilitatea produsului);

- dimensiuni utile  (lungime x lățime x înălțime): 127 cm x 104 cm x 112 cm (dimensiunile specificate sunt orientative și pot varia cu o toleranță de ± 10% față de valorile nominale indicate, fără a afecta funcționalitatea sau compatibilitatea produsului);

- greutatea maximă a rezervor gol: 107 kg (valoarea specificată este orientativă și poate varia cu o toleranță de ± 10% față de valoarea nominală indicate, fără a afecta funcționalitatea sau compatibilitatea produsului);

- echipat cu pompă de transfer motorină integrată având: tensiunea de alimentare 12/24 V DC (cu o toleranță de ± 10%), putere 420 W (cu o toleranță de ± 10%), și debitul de minim 30 litri/min pentru 12V și minim 65 litri/min pentru 24V;

- dotat cu furtun și pistol de alimentare automat;

- rezervorul este confecționat din polietilenă (cu perete unic) și șicane integrate;

- este prevăzut cu capac de protecție și sistem de aerisire integrat cu reductor de presiune;

- să dispună de mânere de transport, buzunare integrate pentru stivuitoare, inele/ ochi de ridicare și suporturi integrate pentru fixare cu chingă/ curea de fixare cu clichet în timpul transportului;

- rezervorul să fie omologat pentru transportul combustibilului conform normelor ADR 1.1.3.1 C;

- ELABORAREA OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică;

Propunerea tehnică trebuie să definească caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, sistem de asigurare a calității, ambalare, etichetare etc.;

Pornind de la specificațiile tehnice, elaborate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, ofertanții vor preciza în cadrul propunerii tehnice, tipul și modelul echipamentelor ofertate, precum și caracteristicile tehnice specifice tipului și modelului de produs ofertat.

Ofertele care nu indică tipul și modelul echipamentelor ofertate ci doar menționează că se vor îndeplini cerințele caietului de sarcini și ale specificațiilor tehnice anexate, vor fi considerate ca fiind incomplete din punct de vedere al solicitărilor autorității contractante.

Propunerea financiară va fi prezentată sub formă tabelară ca în exemplul de mai jos.

Transportul completului ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” revine în sarcina furnizorului și va fi inclus în preț.

| Nr. crt. | Denumire | U.M | Cantitate | Preț unitar lei fără TVA | Pret total lei fără TVA | Valoare TVA - lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ | cpl | 1 |  |  |  |

- LIVRARE, RECEPŢIE ŞI PLATĂ

La livrare, produsele vor îndeplini toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în folosință.

Produsele și echipamentele vor fi noi, fără a fi utilizate anterior.

a) Livrarea produselor se va efectua în cel mult 45 de zile de la data semnări contractului, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al jud. Iași situat în mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, jud. Iași;

La livrarea produselor se va semna un proces verbal de predare – primire a produselor.

La livrare, produsele  trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală, inventarul completului, declarația/certificat de conformitate,(acolo unde situația o impune), certificat de garanție;

- alte documente impuse în prezentul caiet de sarcini sau de legislația specifică domeniului, prescripții tehnice, instrucțiuni de exploatare și întreținere etc.

Produsele vor fi livrate complet echipate și pregătite pentru introducerea imediată în exploatare.

b) Recepția și punerea în funcțiune a produselor se va realiza la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al jud. Iași situat în mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, jud. Iași.

Rezultatele recepţiei se vor consemna într-un proces-verbal de recepție a produselor.

Recepția se va realiza după îndeplinirea următoarelor condiții:

- livrarea tuturor produselor;

- predarea documentelor solicitate;

- predarea documentelor tehnice ale echipamentelor;

- completarea certificatelor de garanție.

c) Recepția contractului de furnizare se va realiza în termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție a produselor. Rezultatele recepției contractului de furnizare se vor consemna într-un proces verbal de receptie a contractului de furnizare.

d) Plata se va efectua de către autoritatea contractantă, în termen de 30 de zile de la semnarea Procesului verbal de recepție a contractului de furnizare, după emiterea facturii fiscale de către Contractant.

F. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Valoarea totală estimată a completului ,,MINISTAȚIE CARBURANT PORTABILĂ” : 29.750,00 lei fără TVA (douăzeci și nouă de mii șaptesute cincizeci lei );

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie directa este “pretul cel mai scăzut”

G. PERIOADA DE GARANȚIE:

Perioada de garanție a produselor (inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) va fi de minimum 12 de luni pentru toate echipamentele.

Garanția acordată va fi transferabilă, cesiunea/comodatul nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

Perioadele de garanție se calculează de la data recepției, respectiv semnarea procesului - verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

În perioada de garanție orice defecțiune a produselor va fi înlăturată de către vânzător în termen de cel mult 20 zile de la data când a fost înștiințat în scris de către cumpărător. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina vânzătorului.

Depășirea termenului de imobilizare a produselor sau echipamentelor pentru remedierea defecțiunilor în termenul de garanție, peste termenul de 20 zile de la data notificării (înștiințării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenții materiale vânzătorului, sub formă de penalități.

Garanția produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării vânzătorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia cumpărătorului.

Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție se vor prezenta suplimentar.